OBTENCIÓN DE HELIO A PARTIR DE GAS NATURAL:

No presenta ninguna dificultad en el gas natural, ya que es totalmente inerte y su proporción muy pequeña.Prácticamente la totalidad de su producción mundial (18 millones de m3) se obtiene el gas natural.

Proceso:
En la licuación de éste se separa una mezcla gaseosa de N2 y He que es posteriormente tratada hasta la licuación del N2.El He restante se purifica hasta 99,95%, por adsorción en lecho de carbono activado a la temperatura del N2 líquido.El He se transporta a presión en cilindros y en ciertas grandes instalaciones (NASA) liacuado a -268,6 ºC.

Utilización:
Cohetes espaciales propulsados por H2 y O2 líquido.Como gas inerte; para atmósferas controladas en el crecimiento de cristales de germanio y sílice.En soldaduras especiales como protección.En menor escala, por su total carácter de interte, o su bajísima temperatura de licuación (sólo a 4,5 ºC del cero absoluto) tiene diversos usos de laboratorio.