Coordinate geografiche

Dal punto di vista strettamente geometrico si tratta di un sistema di coordinate polari che utilizza come riferimenti l'asse di rotazione terrestre, il meridiano di Greenwich e l'equatore.

Vediamo di scendere nel dettaglio e capire qualcosa di più rispetto alla semplice definizione.

Partiamo quindi da un'immagine che rappresenta la terra e proviamo ad identificare qualche elemento utile.

E' possibile notare:

- l'asse di rotazione terrestre che attraversa la terra da nord a sud

- Il meridiano di Greenwich (in rosso). I meridiani sono linee immaginarie che congiungono il polo nord al polo sud e che "corrono" lungo la superficie della sfera. Quello di Greenwich è il meridiano che passa attraverso l'omonimo osservatorio collocato in Inghilterra.

- Il piano dell'equatore che taglia la terra a metà in senso orizzontale.

- Il punto di incontro dell'equatore con il meridiano di Greenwich è l'origine del nostro sistema di riferimento (la sfera rossa).

Prendiamo ora in considerazione la sfera gialla e supponiamo di volerne indicare la posizione rispetto al punto rosso. Potremmo dire che bisogna muoversi verso destra , o meglio verso EST lungo la linea dell'equatore fino ad arrivare "sotto" il punto giallo, e poi risalire verso NORD fino ad incontrare il punto stesso.

Per misurare questi spostamenti, non si usano i metri percorsi all'equatore, ma gli angoli. Guardando l'immagine precedente vediamo che esistono due settori: uno blu (per lo spostamento orizzontale) ed uno rosso (per quello in verticale).

La posizione del punto giallo è quindi rapresentabile tramite due spostamenti (o meglio angoli): quello indicato dal settore blu (verso est) e quello indicato dal settore rosso (verso nord).

Per rendere univoca l'informazione, oltre agli angoli dobbiamo anche conoscere in che direzione avviene lo spostamento: per indicare la direzione si utilizzano come riferimento i punti cardinali:

- est (East) od ovest (West) per il settore blu

- nord (North) oppure sud (South) per il settore Rosso.

Gli angoli e le direzioni associate assumono due nomi specifici che abbiamo sentito tutti parecchie volte: nelle coordinate geografiche si parla infatti di longitudine (est/ovest) e di latitudine (nord/sud).

Un esempio di coordinate può quindi essere:

LONG: 15° E

LAT: 45° N

Questo significa che per raggiungere la posizione indicata da queste cordinate (partendo dall'origine) devo spostarmi verso est di 15 gradi e risalire verso nord di 45 gradi.

Come scrivere gli angoli

La longitudine si esprime con un angolo che varia tra 0° e 180° (W/E) mentre la latitudine varia tra 0° e 90° (N/S).

Gli angoli possono perè essere scritti in tre metodi differenti:

1) usando i gradi, i decimi di grado centesimi i grado e così via

44,5125°

2) usando i gradi ed i primi

44°30,75'

3) usando i gradi, i primi ed i secondi

44°30',45"