Osservare le caratteristiche di una  bilancia a 2 piatti

Materiali:

- Bilancia a 2 piatti con cassiera			Corpo ( es: gomma o temperino )

Procedimento

- Discuti con i compagni e stabilisci qual è la grandezza misurabile con la bilancia a 2 piatti , poi identifica la sua unità di misura.

- Osserva le masse campione e stabilisci la sensibilità e la portata dello strumento.

- Osserva l’asta orizzontale che costituisce i bracci della bilancia : essa oscilla attorno ad un punto detto fulcro.

- Poni un oggetto su un piatto e, dopo aver girato la manopola-blocco, verifica se l’ago si muove.

- Sposta l’oggetto sull’altro piatto e descrivi come si  muove l’ago. Motiva la tua risposta

- Sotto l’ago vi è scala graduata. Qual è la sua funzione ?

Istruzioni per l’uso di una bilancia a 2 piatti.

- Poni il corpo di massa ignota su un piatto.

- Poni una massa campione sull’altro piatto

- Libera i piatti girando la specifica manopola.

- Osserva la posizione dell’ago sulla scala graduata:

- Se l’ago è al centro della scala graduata , i piatti sono in equilibrio statico e il valore delle masse campione corrisponde alla misura della massa del corpo in esame.

- Se l’ago non è al centro devi modificare il tipo e il numero delle masse campione fino a raggiungere l’equilibrio statico

Ricordati che :

- Se l’ago è spostato verso il piatto su cui è posato il corpo in esame, allora le masse campione sono di valore troppo elevato.

- Se l’ago è spostato verso il piatto su cui sono posate le masse campione, allora queste sono di valore troppo basso.

N.B. Ogni volta che aggiungi o togli masse campione dai piatti devi bloccare la bilancia con la specifica manopola.

BILANCIA A 2 PIATTI INTERATTIVA  http://touchspin.touchspin.com/DisplayTPB.php