Implantes de válvulas cardiacas, como opción de vida.

IMPLANTES DE VÁLVULAS CARDIACAS MECÁNICAS

Resumen

El diseño de válvulas cardiacas mecánicas debe de cumplir con ciertas características como la

biocompatibilidad, duración del material, que no sea tóxico, no debe dañar elementos celulares de

la sangre o causar desnaturalización de las proteínas, también es necesario disminuir la

calcificación distrofica, las reacciones trombo génicas y debe soportar la presión transvalvular de la

sangre. La reparación o reemplazo de válvulas cardiacas tradicionalmente se ha venido realizando

por medio de una operación de corazón abierto. Sin embargo, nuevos avances tecnológicos han

permitido que el implante o reparación de dichas válvulas ahora pueda realizarse efectivamente

mediante catéteres, sin necesidad de realizar una gran cirugía.

El implante de válvulas sin operación se suma a la creciente lista de procedimientos cardiacos que

pueden realizarse mediante cateterismos, lo cual constituye una nueva disciplina en el campo de la

cardiología  actual.  La  evolución  de  las  prótesis  cardiacas  supone  un  apasionante  recorrido  a  lo

largo  del  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  un  dispositivo  a  la vez  sencillo  y  optimizado  desde  el

punto de vista de la ingeniería y el diseño

Abstract

Heart valves all are prone to disease and malfunction, and can be replaced by prosthetic heart. The

mechanical valve is excellent in terms of durability, but is hindered by its tendency to coagulate the

blood.  Today,  engineers  are  researching  new  designs  of  prosthetic  heart  valves.  They  use  the

mechanical properties to make an artificial heart valve design.   An artificial mitral valve is an option

for humans with irreparable valve disease

INTRODUCCIÓN

El reemplazo de cualquiera de las válvulas

del corazón es una de las intervenciones más

clásicas de la cirugía cardiaca. Desde sus

inicios se han destinado gran cantidad de

recursos y esfuerzos a la búsqueda de

distintas alternativas como reemplazantes de

la válvula cardiaca enferma y a lo largo de la

evolución de la cardiocirugía se han probado

válvulas mecánicas y biológicas que según la

época se han usado más unas que otras,

cada una de ellas presenta ventajas y

desventajas sobre la otra Sin embargo,

independiente de esto, el objetivo ha sido

siempre el mismo: encontrar una válvula que

sea lo más parecido a la válvula humana que

se reemplaza.

Este   trabajo   pretende   mostrar   las

características, variables y funciones de cada

implante y que los hace tan necesarios en el

Objetivo General

    Exponer     los     implantes    valvulares

artificiales como importante avance

De la cirugía para disminuir las fallas

cardiacas

Objetivo Específico

    Profundizar   en   los   diversos   tipos   y

modelos de implantes valvulares así

como en los diferentes tipos de

biomateriales.

    Comprender   los   progresos   que   se

han tenido en cuanto a diseño y

biomateriales a lo largo del tiempo,

con sus mejoras significativas en el

campo de la cirugía.

    Establecer las características que ser

requieren  para  que  el  implante

valvular sea el ideal.

campo de la cirugía cardiaca.

1

Implantes de válvulas cardiacas, como opción de vida.

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL

Características de las Válvulas Biológicas

IMPLANTE

	Se emplean la válvula aórtica porcina

Las	válvulas	cardiacas	protésicas	son

elementos	artificiales	concebidos	para

reemplazar   una   válvula   cardiaca   humana,

que  consta  de  un  orificio  a  través  del  cual

fluye  la  sangre  y  de  un  mecanismo  oclusor

que  cierra  y  abre  el  orificio.  Existen  2  clases

de válvulas cardiacas protésicas: las prótesis

mecánicas, constituidas por oclusores rígidos

en  cuya  fabricación  no  se  incluye  el  uso  de

material  biológico  y  las  válvulas  biológicas  o

tejidos	valvulares	finos,	constituidas	por

valvas oclusoras  flexibles de  origen  animal  o

humano.

A   su   vez,   algunas   válvulas   biológicas   son

denominadas   bioprótesis (BP)   por   algunos

autores,  término  utilizado  para  un  tejido  no

viable   de   origen   biológico   tales   como   las

válvulas	porcinas	de	Hancock	y	la	de

Carpentier- Edwards.

Figura 1.Válvula cardiaca

Cuando se realiza un implante de una válvula

cardiaca  uno  de  los  problemas  que  mas  se

repite es la calcificación del tejido después de

un tiempo. (REF )

Características de las Válvula Mecánicas:

	Constituidas	por	biomateriales

artificiales   como   el   titanio,   cobalto,

Carbono, Delrin, Teflon, Dacron.

	Trombogénica,   es  decir   es el lugar

de adhesión de las plaquetas y de

activación de la coagulación.

	Requiere	tratamientos	de

anticoagulation

	Más tiempo de vida útil.

	Aplica en pacientes adultos(60a)

	Se   debe   tener   precaución   con   los

depósitos   de   calcio   ya   que   alteran

significativamente	las	propiedades

o de pericardio bovino

    Menos       trombogénica        que        las

mecánicas

    No         requiere         tratamiento         de

anticoagulación

    Presentan   deterioro   temprano      por

procesos degenerativos

    Menos tiempos de vida útil

    Aplica en pacientes jóvenes

Excepto    las    válvulas    autógenas    o    auto

injertos    (Translocación    dentro    del    mismo

individuo   y   que   involucra   la  fabricación   de

una  válvula  de  tejido  no  valvular  del  propio

paciente,  ejemplo:  el  pericardio),  los  demás

recursos actuales quedan incluidos dentro de

la      denominación      de prótesis      valvulares

biológicas.

El    objetivo   de   las   válvulas   biológicas   es

reducir   las  complicaciones  asociadas  a  las

válvulas  mecánicas,   por   ejemplo  el  trombo

embolismo          y          la          necesidad          de

anticoagulantes,    además    de    optimizar    la

hemodinámica

PRINCIPIO ANATOMICO

Las válvulas     del     corazón o válvulas

cardíacas se encuentran en los conductos de

salida   de   las   cuatro   cavidades

del corazón donde cumplen la finalidad de

dejar pasar la sangre en la dirección correcta,

evitando que ésta fluya hacia atrás. Su

función es poder mantener aislado por un

instante el flujo sanguíneo en alguna de las

cuatro    cavidades.  Con  las  diferentes

contracciones del  corazón,  se contraen

también en una secuencia determinada las

cuatro cavidades, bombeando la sangre en

una dirección. Sin las válvulas, la sangre

volvería  a  la  cavidad  después  de  la

contracción, con lo cual el corazón no

cumpliría su función.

Composición de las válvulas cardíacas

Las    válvulas    están     formadas    por     unas

membranas finas que son resistentes a la

presión. Y procuran la apertura y cierre de las

aurículas y los ventrículos. Están constituidas

por tejido endotelial, que es el mismo que

mecánicas.

2

Implantes de válvulas cardiacas, como opción de vida.

recubre el interior de los vasos sanguíneos y

el corazón

Tipos de válvulas

Las válvulas cardiacas son cuatro

Esta   válvula   no   sujetas   a   cuerdas

tendinosas,       como       las       válvulas

atrioventriculares.

4.   Válvula    pulmonar: Impide    que    la

sangre        retorne        del        conducto

pulmonar al ventrículo derecho. Está

formada   por   tres   membranas,   dos

posteriores	y	una	anterior,

asemejándose  también  con  un  nido

de	golondrina.	Esta	válvula	no

sujetas  a  cuerdas  tendinosas,  como

las válvulas atrioventriculares.(Ref 1)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Figura 2. Vista quirúrgica prolapso por

ruptura de cuerda velo anterior V. Mitral

1.   Válvula  bicúspide  o  mitral: Impide

que	la	sangre	retorne

del ventrículo izquierdo  a  la  aurícula

izquierda.	Está	formada	por	dos

membranas,	las	cuales	reciben

cuerdas tendinosas de  los  músculos

papilares	anterior	y	posterior,

situados   en   la   pared   externa   del

ventrículo izquierdo.

2.   Válvula	tricúspide: Impide	que	la

sangre	retorne	del	ventrículo

derecho  a  la  aurícula  derecha.  Está

formada   por   tres   membranas,   las

cuales   reciben   cuerdas   tendinosas

ancladas directamente a las paredes

del  ventrículo  derecho.  Del  músculo

papilar septal o interno sale de forma

independiente el músculo papilar del

cono	arterial	o	de	Lushka,	que

contribuye  a  delimitar  el  infundíbulo

o  cono  arterial,  conducto  por  el  que

circula	la	sangre	desde	ese

ventrículo   derecho   hasta   la   arteria

pulmonar.

3.	Válvula	aórtica: Impide	que	la

sangre	retorne	desde	la aorta al

ventrículo	izquierdo.	Está	formada

por tres membranas, dos anteriores y

una   posterior,   con   una   morfología

similar a la de un nido de golondrina.

Válvulas      Mecánicas:    Consta       de       una

estructura metálica de gran resistencia, de un

tejido de fibra artificial de teflón circular, y de

un disco de carbón pirolítico, un material

extraordinariamente resistente al desgaste y

a las roturas. El disco pivota libremente entre

los soportes mecánicos, los cuales lo sujetan

firmemente y permiten al mismo tiempo que

se cierre por completo y que se abra en un

ángulo de 70 grados. De esta manera la

válvula artificial cumple con la función de la

válvula natural, que consiste en abrirse para

dejar pasar la sangre, y cerrarse para evitar

que ésta fluya hacia atrás.(Ref 2)

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL IMPLANTE

    Se  nician  pruebas  en  la  décadas  de

los      años      veinte,       que       arrojan

resulados    desalentadoras,    ya    que

estas        producían        estenosis        e

insuficiencias graves

    En   la   primera   mitad   del   siglo   se

muestra el camino   para las primeras

prótesis    valvulares    y    se    dan    los

primeros  cataterismos  cardiacos  por

Cournand  y  Richards,  la  difusión  de

las técnicas quirúrgicas

innovadoras    de    Alfred    Blalock,    la

invención       de       la       máquina       de

circulación   extracorpórea   por   John

Gibbon  y  los  descubrimientos  de  la

heparina por McLean y del dicumarol

por Karl Link

    En 1954  se  descubre  a  23  pacientes

que habían sido tratado con inserción

de  una  válvula  de  bola  en  al  aorta

3

Implantes de válvulas cardiacas, como opción de vida.

descendente,	esta	prevenía	la

regurgitación  de  la  mitad  inferior  del

cuerpo	y	aliviaba	parcialmente	la

sobrecarga	de	volumen	sobre	el

corazón;   sin   embargo,   también   se

asociaba con la aparición de eventos

tromboembólicos

	En 1960 se realizó el primer implante

ortotópico	exitoso	de	una	válvula

cardíaca, con una prótesis de jaula y

bola  en  posición  mitral,  durante  los

primeros	años	el	problema	mas

latente	fue	complicaciones

tromboembólicas  y  como  medida  se

redujo la cantidad de metal expuesto,

los  componentes  se  recubrieron  con

heparina, se permitió un grado mayor

de  reflujo  para  “lavar”  las  superficies

y disminuir la trombosis

	En	1969	se	introdujo	la	primera

válvula   mecánica   a   disco   oscilante

con	mejoras	significativas	en

Hemodinamia

	En	1977	Jude	Medical	instala	la

primera	válvla	bidisco	permitió

acercarse	mas	al	ideal	del	flujo

hemodinamico   (Actualmente esta es

la  válvula  mas  utilizada  a  nivel  muy

mundial	y	la	que	sirve	como

parámetro	de	referencia	para

comparar  las  demas)  Durante  estos

años   con   el	fin   de   encontrar   los

prótesis   ideal   se   determino   que   se

debe	utilizar	materiales

químicamente	intertes,	que	no

generen  rechazo  en  el  paciente,  que

no  generen  hemolisis,  trombogencia

y   que  físiologicamente  sea  fácil   de

implantar.

	En   1962   Donald   Ross   mostró   las

ventajas	hemodinámicas	y

biológicas	de	los	injertos

valvulares humanos cadavéricos

	En  1965  se  realiza  instalación	de  5

heteroinjertos	valvulares	porcinos,

que   no	requirieron   tratamiento   de

anticuagulación

	A  finales  de  los  años  sesenta  que  la

estabilidad	se	estableció	que	la

durabilidad  de  las prótesis biológicas

requerían  la  prevención  tanto  de  la

reacción   inmunológica   como   de   la

desnaturalización	del	tejido.	se

propuso   lavar   las   prótesis   aórticas

porcinas   en   una   solución   especial

(solución  deHanks)  y  con  un  agente

oxidante    para    limitar    su    potencial

antigénico          y          tratarlas          con

glutaraldehído    para      prevenir      la

desnaturalización       de      las      fibras

colágenas,     estableciendo     enlaces

cruzados  estables.  Por  primera  vez

se     combino     una     válvula     aortica

porcina con un anillo (stents) a lo que

se le denomino bioprótesis

    En     2002,     Alain     Cribier     y     cols.

comunicaron   el   primer   implante   en

seres    humanos     de     una     prótesis

aórtica    por    medio    de    un    catéter

percutáneo

    En    el    2007    Albert    Starr    y    Alain

Carpentier    fueron    distinguidos    por

sus  contribuciones  extraordinarias  al

desarrollo de las prótesis valvulares

cardíacas.

    Los          estudios                posteriores

demostraron         que         la         valvula

presentaba una trombogencia baja la

cual     permitia     un     excelente     flujo

central     y    laminar,    pero    el     stent

metalico    reduce    el    area    valvular

efectiva

    Las   válvulas   de   pericardio   bobino

indujo  al  estudio  y  diseño  de  tejidos

biológicos nuevas y en la parte de los

stents   se redujo el estres a radianes

anterógrados,   también   se   encontró

que  el    glutaraldehído  promueve    la

calcificación  mientras  que  preservan

la  estructura  molecular  de  la válvula.

Las   válvulas   nuevas   de   pericardio

bovino,      así      como      las      válvulas

porcinas        modernas        sin        stent,

presentan    un    perfil    hemodinámico

optimizado,    con    un    área    valvular

efectiva  mayor,  al  tiempo  que  logran

mantener  su  trombogenicidad  baja  y

aumentar su durabilidad.

    Actualmente,     hay     dos   tipos     de

válvulas   que   se   pueden   posicionar

por vía percutánea  se encuentran en

fase     de     ensayos     clínicos     y     un

sinnúmero  de  válvulas  nuevas  están

en etapa de investigación preclínica.

    Las dos prótesis más estudiadas son

la      Edwards-Sapien,    una      válvula

expandible   por   balón,   que   consiste

en  tres  valvas  de  pericardio  bovino

montadas  sobre  un    stent  tubular  de

acero        inoxidable,        que        puede

colocarse       por       vía       anterógrada

transeptal,     por     vía     retrógrada     a

4

Implantes de válvulas cardiacas, como opción de vida.

través de  la  arteria femoral  o  por vía

transapical	y	la	CoreValve,

autoexpandible,   a  consta  de  valvas

realizadas	de	pericardio	porcino,

suturadas	a	un	stent	de	nitinol

autoexpandible,   con  forma  de  copa

(Ref 3)

EL IMPLANTE

Figura 3 .Válvula Jude Medical

Figura 4. Válvula Jude Medical

Válvula bivalva de St Jude Medical. Vistas de

tres	planos.	Angulo	de	apertura	de	85

grados.	Dos	valvas	semicirculares	están

conectados con  la  cubierta  del  orificio por  un

mecanismo   de   bisagra   tipo   mariposa.   Las

hojas pivotean durante la apertura, creando 3

áreas del flujo, 1 central y 2 periféricos.

El  efecto  de  las  fibras  de  colágeno  en  los

tejidos	de	la	válvula	cardiaca	aórtica

mecánica

teniendo  en  cuenta  la  síntesis de  colágeno  y

la  degeneración  en  su  modelo  son  objeto  de

estudio.

Un  nuevo  hibrido,  hiperelástica-  isotrópico  y

elementos  viga  en  la  dirección  de  fibras  de

colágeno	el  cual  considera  el  tejido  como

una  matriz  isotrópica  reforzado  con  fibras de

colágeno  apuntan  a  una  mejora  en  válvulas.

(Ref 4)

MATERIALES QUE LO CONFORMAN

Mecánica:   hecha   de  materiales   artificiales,

como   metal   (acero   inoxidable   o   titanio)   o

cerámica.

Biológicas:    hechas    de    tejido    humano    o

animal.  Estas  válvulas  duran  entre  12  y  15

años.     En     algunos     casos,     los     cirujanos

pueden  usar  la  propia  válvula  pulmonar  del

paciente  para  reemplazar  la  válvula  aórtica

dañada.  La  válvula  pulmonar  se  reemplaza

luego    por    una    válvula    artificial    (esto    se

denomina Procedimiento de Ross).

Válvulas Biológicas

Al       principio       del       decenio       de       1960,

prácticamente   en   la   misma   época   que   se

inicia  el   desarrollo   de  las   PM,   surgió   gran

interés  por  desarrollar  tejidos  biológicos  con

la    intención    de    obtener    una   válvula    con

características  más  «fisiológicas»,  que  fuera

menos trombógena y por ende  no exigiera el

uso imperioso de agentes anticoagulantes.

Las    primeras    que    se    usaron    fueron    las

válvulas               homólogas               esterilizadas

químicamente;   la    gran    mayoría    de    estas

válvulas presentaron disfunción valvular a los

3      años.      Luego      se      utilizaron     válvulas

homólogas  frescas  tratadas  con  antibióticos,

o    válvulas    conservadas    y    tratadas    con

radiación;  estas  tuvieron  mayor  durabilidad,

pero  presentaron  disfunción  tardía  debido  a

la disolución de las fibras de colágeno de las

valvas,     lo     cual     se     interpretó    como     un

fenómeno de rechazo.

El  otro  problema  que  existía  era  la  dificultad

de   obtenerlas   en   número   suficiente.   Para

evitar todas estas dificultades, a principios de

1965        se        desarrollaron        las       válvulas

heterólogas  porcinas  que  pronto  se  usaron

en seres humanos.

Inicialmente   estas  válvulas   se   esterilizaban

con     formalina,     lo     que   provocaba     una

disolución  de las fibras de  colágeno  que  a  la

larga  se  acompañaba  de  disfunción  valvular;

posteriormente  se  desarrolló  un  proceso  de

fijación     y     esterilización     de     las    válvulas

porcinas  empleando  una  solución  diluida  de

glutaraldehído,       lo       cual     favorecía       la

estabilización  de  las  uniones  entre  las  fibras

de     colágeno,     por     lo     que     después     del

tratamiento    estas    válvulas    se    volvían    un

tejido    colágeno    prácticamente    inerte    con

poca   o   ninguna   propiedad   antigénica,   de

mayor biocompatibilidad.

5